Catálogo de Produtos

www.sempercrio.com.br

Semper Crio Tecnologia em Criogenia é uma empresa 100% Brasileira.

Botijão Criogênico

A – Tampa design para fácil manutenção e proteção.

B – Pescoço de alta resistência reduz a perda de nitrogênio liquido.

C – Corpo interno do Botijão criogênico.

D – Corpo Externo do Botijão Criogênico, leve de alumínio de ótima performa.

E – Sistema de isolação fornece desempenho térmico Maximo.

Indicado só par armazenamento de Nitrogênio Liquido

A – Canister, com identificação por cor e numero

B – Corpo interno do Botijão criogênico.

C – Corpo Externo do Botijão Criogênico, leve de alumínio de ótima performa.

D – Haste do canister de alta resistência

E – Sistema de isolação fornece desempenho térmico Maximo.

F – Arranha – fixação dos canisteres

Indicado para armazenamento de crio biológico

Garantia de Três Anos

BOTIJÃO CRIOGÊNICO PARA INSEMINAÇÃO

O Botijão criogenico da linha de inseminação artificial, variam de capacidade de nitrogenio liquido de 9 a 50 litros e de armazenagem dos semên que variam, confome o diamentro do bocal.

O botijão criogenico são indicados para o armazemamento e transporte de semên bovinos, caprinos e ect.

|  | ARMAZENAGEM |
| --- | --- |
|  | SC -18/20 |
| Capacidade de armazenagem de palhetas | Media |
| Material | Alumínio |
| DIMENSÕES DO RECIPIENTE |  |
| Capacidade (LT) | 20,5 |
| Diâmetro da boca (MM) | 55,4 |
| Altura externa (MM) | 650 |
| Diâmetro externo (MM) | 370 |
| Peso Vazio s/ canister (Kg) | 9 |
| Peso Cheio s/ canister (kg) | 25,16 |
| CONSUMO |  |
| Taxa de evaporação estático s/ canister (LT/DIA) * | 0,099 |
| Tempo de armazenagem estático s/ canister (DIA) ** | 140 |
| Tempo de recarga em trabalho *** | 50 |
| CAPACIDADE DE ESTOCAGEM |  |
| Número de canisteres | 6 |
| Diâmetro do canister (MM) | 41 |
| Número de racks por canister (UN) **** | 11 |
| Palhetas 0,25 (ML) em globetes | 660 a 720 |
| Palhetas 0,50 (ML) em globetes | 1140 a 1200 |
| Numero de tubos criogênicos ate 2 ml apr | 330 |
| * Evaporação diária e tempo de ocupação estático são medidos a 20ºC,1013mb, recipiente parado, tampa fechada. Estes valores são nominais e podem variar de acordo com histórico do recipiente e com as tolerâncias de fabricação. ** Valor indicativo que pode variar de acordo com o tempo de enchimento .*** Tempo de ocupação dinâmica é um índice indicativo correspondente às condições geralmente observadas de uso.**** A quantidade de racks por canister pode variar, pois os racks tem diversas medidas/ fabricantes. |  |  |

Semper Crio Industria Metalúrgica LTDA -EPP

Rua Dário Freire Meirelles nº 355/375 – Ch. Campos dos Amarais

Campinas - SP -13082-045 Telefone: (19) 3246.3213

Email: sempercrio@sempercrio.com.br  www.sempercrio.com.br